Bilag 1: Nationale krav for udestående punkter i TSI LOC & PAS

| Kompatibilitetspunkter navngivet og nummereret iht. parameterlisten i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/2299/EU af 17. november 2015 om ændring af beslutning 2009/965/EF | Nationale krav for køretøjer omfattet af TSI LOC&PAS |
| --- | --- |
| 8. Indbyggede strøm- forsynings- og styresystemer |  |
| 8.4 Elektromagnetisk kompatibilitet |  |
| 8.4.2.1.1 Returstrøm gennem skinne | Kravene for el-køretøjer fremgår af bilag 4. |

Bilag 2: Nationale krav for udestående punkter i TSI CCS

| Kompatibilitetspunkter navngivet og nummereret iht. Parameterlisten i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/2299/EU af 17. november 2015 om ændring af beslutning 2009/965/EF | Nationale krav for køretøjer, der også indeholder delsystemet TSI CCS |
| --- | --- |
| 12. Mobilt togkontrol- og kommunikationsudstyr |  |
| 12.2 Signaludstyr i toget |  |
| 12.2.3 Overgange | For køretøjer, som ikke er udrustet med ETCS baseline 3, SRS-version 3.6.0, eller højere, gælder at såfremt køretøjet skal anvendes på grænseoverskridende ETCS-strækninger, skal det mobile udstyr opfylde kravene i SRS 3.6.0, kapitel 3.5.2.4 |
| 12.2.4 Kompatibilitet mellem rullende materiel og fast togkontrol- og kommunikationsudstyr |  |
| 12.2.4.5 Kompatibilitet med fast togkontrol- og kommunikationsudstyr | For lokomotiver og passagerkøretøjer med førerrum, skal DeBo anføre følgende anvendelsesbetingelser på kompatibilitetsattesten: - Hvis køretøjet indgår i en togkomposition, som har aksellast kategori C3, skal det fremføres som aksellast-kategori D3 i ETCS togdata i Danmark, såfremt køretøjet anvendes i forbindelse med passagertransport. Gælder ikke, for lokomotiver, der fremføres i international togkategori ”Godstog” - Hvis køretøjet indgår i en togkomposition, som har aksellast kategori C4, skal det fremføres som aksellast-kategori D4 i ETCS togdata i Danmark, såfremt køretøjet anvendes i forbindelse med passagertransport. Gælder ikke, for lokomotiver, der fremføres i international togkategori ”Godstog”. |
| 12.2.5 ETCS-signalsystem i førerrum |  |
| 12.2.5.1 Overkørselsfunktioner | For køretøjer, som ikke er udrustet med ETCS baseline 3, SRS-version 3.6.0, eller højere, gælder at: Såfremt køretøjet skal anvendes på strækninger med ETCS, skal det mobile togkontol- og kommunikationsdelsystem kunne udsende en MAR (anmodning om køretilladelse) for SvL (Supervised Location), når denne er mere restriktiv end EoA (End of Authority). |
| 12.2.5.3 Krav angående driftssikkerhed og disponibilitet | Ingen krav for arbejdskøretøjer. Regel for udestående punkt 4.2.1.2 i TSI CCS 2016/919: Køretøjer med førerrumsudrustning, som skal anvendes til gods- og/eller passagerbefordring, på strækninger med ETCS, skal have en beregnet værdi for det gennemsnitlige antal driftstimer mellem svigt i det mobile ETCS togkontrol- og kommunikationsdelsystem, hvortil der kræves udkobling af togkontrolfunktionerne, på minimum 75.000 timer. |

Bilag 3: Nationale krav for verifikation af STM-installation

| Kompatibilitetspunkter navngivet og nummereret iht. parameterlisten i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/2299/EU af 17. november 2015 om ændring af beslutning 2009/965/EF | Nationale regler for godkendelse af køretøjer, der har installeret dansk STM |
| --- | --- |
| 12. Mobilt togkontrol- og kommunikationsudstyr |  |
| 12.2 Signaludstyr i toget |  |
| 12.2.2 STM-krav | Verifikation af dansk STM sker i overensstemmelse med seneste udgave af verifikationsforskrift for DK-STM BL3, BDK dok. id. IN 655.00 Q4236. |

Bilag 4: EMC-specifikationer for køretøjer

| Tabel 1 Grænseværdier for interferensstrøm. Generelle undtagelser, jf. note 1 og 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Frekvens/frekvensområde | Maksimal værdi pr. tog uanset antallet af traktionsenheder | Målemetoder og signalbehandling |  |
| A | 50 Hz, kontinuert > 1 sekund | 500 A | Effektiv værdi (RMS) af det målte signal (ingen filtrering), integrations tid 20 ms (IEC 61000-4-30). |  |
| B | 77 Hz, kontinuert > 1 sekund | 4 A | Bånd-pass filter, 10. ordens (2 x 5.) Butterworth-filter, -3 dB ved 70 Hz og 85 Hz, Effektiv værdi (RMS) af det målte signal, integrations tid 130 ms. |  |
| C | 100 Hz, kontinuert > 1 sekund | 25 A | Spektrum analyse, integrations tid 200 ms (IEC 61000-4-7). |  |
| D | 150 Hz, kontinuert > 1 sekund | 50 A | Spektrum analyse, integrations tid 200 ms (IEC 61000-4-7). |  |
| E | 170 Hz, kontinuert > 1 sekund | 2 A | Spektrum analyse, integrations tid 200 ms (IEC 61000-4-7). |  |
| F | 200 Hz, kontinuert > 1 sekund | 12 A | Spektrum analyse, integrations tid 200 ms (IEC 61000-4-7). |  |
| G1 | 231 Hz, kontinuert > 1 sekund | 4 A | Spektrum analyse, integrations tid 200 ms (IEC 61000-4-7). |  |
| G2 | 250 Hz, kontinuert > 1 sekund | 50 A | Spektrum analyse, integrations tid 200 ms (IEC 61000-4-7). |  |
| K1 | Togdetekteringssystem (FTGS) 4,75, 5,25, 5,75, 6,25 kHz | 1,4 A | Bånd-pass filtre, 4. ordens (2x2.) Butterworth-filtre, -3dB ved hver fc ± BW/2 Hz, efterfulgt af bevægelig effektiv værdi (RMS), tids vindue ≤ 40 ms. Båndbredde af band-pass filtrene i henhold til nedenstående tabel: |  |
|  |  |  | FTGS 46 |  |
|  |  |  | Centerfrekvens fc 4,75 kHz 5,25 kHz 5,75 kHz 6,25 kHz | Båndbredde bw 200 Hz 206 Hz 214 Hz 220 Hz |
| K2 | Togdetekteringssystem (FTGS) 9,5, 10,5, 11,5 … 16,5 kHz | 0,7 A | Bånd-pass filtre, 4. ordens (2x2.) Butterworth-filtre, -3dB ved hver fc ± BW/2 Hz, efterfulgt af bevægelig effektiv værdi (RMS), tids vindue ≤ 40 ms. Båndbredde af band-pass filtrene i henhold til nedenstående tabel: |  |
|  |  |  | FTGS917 |  |
|  |  |  | Center frekvens fc 9,5 kHz 10,5 kHz 11,5 kHz 12,5 kHz 13,5 kHz 14,5 kHz 15,5 kHz 16,5 kHz | Båndbredde bw 360Hz 380 Hz 400 Hz 425 Hz 445 Hz 470 Hz 490 Hz 510 Hz |
| M1 | DC kontinuert > 1,5 sekund | 4 A | Lav-pass filter, 5. ordens lav-pass med -3dB ved 2,5 Hz. Der må kompenseres for måleudstyrets offset. |  |
| M2 | Maksimal startstrøm DC-andel efter 1,5 sekund | <15 A | Glidende gennemsnit for et 40 ms Hanning vindue. |  |

Noter:

- Grænseværdierne i tabel 1 gælder pr. tog uanset antallet af traktionsenheder i toget. En evt. nedbrydning af disse værdier til grænseværdier pr. traktionsenhed, skal følge retningslinjerne i gældende udgave af CLC/TS 50238-2 eller EN 50238-2.

- Kortvarige transiente overskridelser (Der kan ses bort fra kortvarige transiente overskridelser af grænseværdierne forårsaget af, og i umiddelbar forbindelse med, følgende hændelser):

  - Indkobling af hovedafbryderen (gælder for alle ID’er oplistet i tabel 1 undtagen ID M2)

  - Udkobling af hovedafbryderen (gælder for alle ID’er oplistet i tabel 1)

  - Strømaftagerhop (gælder for alle ID’er oplistet i tabel 1).

- Kravene K1 og K2, gælder så længe der er togdetektering vha. sporisolationer på Banedanmarks infrastruktur.

SRS version 3.6.0: System Requirements Specification, jf. tabel A 2.3, indeks nr. 4, i KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/919 af 27. maj 2016 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i jernbanesystemet i Den Europæiske Union.

Kravet bortfalder, når ETCS Change Request CR1397 er blevet implementeret i infrastrukturen.